佛山市智能建造技术目录

（征求意见稿）

目录

一、数字设计	1

（一） 数字资源标准化	1

（二） 数字化勘察	1

（三） 一体化集成设计体系	2

（四） 人工智能辅助设计	2

（五） 基于建筑信息模型的设计协同体系	3

（六） 机电设备辅助设计系统	3

（七） 预制构件自动深化设计	3

（八） 设计成果智能审查	4

（九） 数字孪生建筑产业互联网平台	4

二、 智能生产	4

（一） 工厂数字化管理平台	4

（二） 智能生产技术	5

1． 预制混凝土部品部件智能生产技术	5

2． 混凝土模块的智能生产技术	5

3． 钢结构模块智能生产技术	6

4． 整体卫浴智能生产技术	6

（三） 智能运输仓储技术	6

1． 部品部件运输过程智能化追溯系统	7

（四） 部品部件生产过程信息化管理系统	7

三、智能施工	7

（一） 工地数字化施工管理平台	7

（二） 施工模拟	8

（三） 施工质量管理	8

（四） 施工安全管理	8

（五） 施工人员管理	9

（六） 施工现场材料管理	9

（七） 施工机械管理	9

（八） 工程数字档案管理	10

（九） 施工环境管理	10

（十） BIM计量计价	10

四、建筑产业互联网	11

（一） 工程项目管理产业互联网平台	11

（二） 工程物资互联网平台	12

1． 建筑机器人及智能装备共享平台	12

2． 装配式构件与周转材料循环利用平台	12

3． 绿色建材与智能家居产品信息平台	13

（三） 建筑劳务管理互联网平台	14

（四） 检测信息云服务平台	14

（五） 数字孪生建筑产业互联网平台	15

（六） 智能建造产业链大数据平台	15

五、智能建造设备装备	16

（一） 智能施工装备	16

1． 智能测量技术	16

2． 智能机械装备	17

3． 高层结构智能施工装备集成平台	17

4． 混特种建筑材料3D打印设备	17

（二） 智慧工地装备	18

1． 无人机技术应用	18

2． 高精度定位与导航系统	18

3． 建造设备智慧调度系统	18

（三） 建筑机器人	19

1． 智能混凝土浇筑技术	19

2． 智能装修腻子施工技术	19

3． 智能二次面层装饰施工技术	20

六、智慧运维	20

（一） 基于数字孪生技术的智慧运维平台	20

（二） 智能家居生态平台	21

（三） 建筑产业链数据要素融合应用	21

（四） 建筑运维阶段监测	22

1． 建筑健康监测	22

2． 设备设施运维管理	23

3． 建筑能耗监控管理系统	23

七、智慧监管与服务	24

（一） 工程项目智慧监管平台	24

（二） 施工现场数字化监管技术	24

（三） 施工质量智能检测技术	25

（四） 施工安全智能监测技术	25

（五） MR虚拟验收	26

# 一、数字设计

- 数字资源标准化

应用场景：规范数据从采集、存储、处理到应用的全生命周期，解决数据“孤岛”、格式不一、含义模糊等问题，最终实现数据的一致性、可复用性、可理解性和价值最大化。技术说明：核心是构建一套标准化“库体系”，而分类和编码库、族库和样板库、构件和产品库、规则库和知识库是该体系的关键组成部分，各自承担不同功能并协同作用。

族库：具有符合BIM交付相关标准及建模需求的标准化、通用化构件资源（包括建筑、结构、机电设备、装饰装修等各类构件），作为设计、生产、运输和安装的基础单元，实现在同一系统上跨专业、多用户交互操作。此类系统具备BIM构件的管理、更新、下载、复制、编辑，以及属性批量添加、赋值等功能。

分类库：按照数据的业务属性、逻辑特征、应用场景等维度，建立层级化的分类体系（如“总类-大类-中类-小类”），明确数据的归属范围。

编码库：为分类后的每个数据类别、数据项或实体分配唯一、无歧义的编码（通常是数字、字母或混合字符串），确保数据在跨系统、跨部门流转时被唯一识别。

样板库：为特定场景（如关联造价、采购、施工标准化表单的数据模板）提供标准化的数据格式/结构模板，用户无需重复设计，直接基于样板填充数据。

- 数字化勘察

应用场景：适用于各类建设工程项目的全过程勘察管理，并应具备数据安全保护机制。

技术说明：利用网络通信、BIM、物联网、云计算、无人机、倾斜摄影、正射影像技术、测绘航空摄影及摄影测量与遥感等技术，对地质信息数据进行数字化采集、智能化分析、可视化展示，具备勘探施工管理、地质数据管理、勘察报告自动生成、地质问题智能分析等功能，实现勘察作业全流程的数据快速准确采集、高效管控和贯通应用。

- 一体化集成设计体系

应用场景：适用于建设工程项目设计、生产、施工安装一体化全流程设计。

技术说明：通过在设计阶段充分考虑部品部件、模块制造和现场装配的要求，结合人工智能、云计算、参数化设计等技术，实现基于制造和安装的设计；将设计成果应用于工厂生产加工，指导部品部件、模块的高效生产，以及对接现场施工管理，促进部品部件、模块的快速安装，有利于提升装配式建设工程项目标准化设计和建造水平。装配构件、模块构件自动赋码，实现设计、生产、施工、维护一码溯源。

- 人工智能辅助设计

应用场景：适用于建设工程项目方案设计、初步设计或施工图设计等阶段，自动完成部分设计工作。

技术说明：利用人工智能、大数据、云计算等技术，提供图纸识别建模、既有场地强排、建筑标准层智能生成、建筑户型图智能设计、建筑幕墙智能设计、结构智能配筋、机电设备智能设计、管线综合智能排布等功能，通过数据及算法驱动生成设计场景方案，为设计人员提供参考，提升设计质量和效率。

- 基于建筑信息模型的设计协同体系

应用场景：适用于建设工程项目设计过程中的多主体、多专业BIM设计协同与管理。

技术说明：应用目前主流的二维设计软件、三维设计软件深度集成，具有设计提资、图模会审、云端管理、轻量化浏览、在线批注等功能。软件可有效整合设计资源，准确表达设计意图，减少设计错误，允许项目团队在工程设计或文档编制过程中，随时随地做出更改或修订，修改结果会在整个项目的各个专业、各个环节中实时显示，通过BIM三维工程模型高效进行多专业协同，替代重复的人工协调与检查环节，提升整体工作质量。

- 机电设备辅助设计系统

应用场景：适用于建设工程项目机电设备的辅助深化设计。

技术说明：结合BIM、网络通信、物联网等技术，利用统一编码的机电设备库，对设计阶段BIM模型进行自动深化，指导机电设备施工；可扩展用于运维阶段，快速构建对机电设备特征属性、实时数据、操作逻辑、服务关系等信息的监控环境，实现高效运维服务。

- 预制构件自动深化设计

应用场景：适用于建设工程项目预制构件自动深化设计。

技术说明：结合BIM、网络通信、物联网等技术，对预制构件进行自动优化、配模、编号、出图，并生成生产加工清单，为构件生产和现场装配提供支撑。

- 设计成果智能审查

应用场景：适用于审查建设工程项目设计文件是否符合国家、地方政策法规和相关标准规范要求。

技术说明：通过内置政策法规规定和工程建设标准条文等，利用人工智能审查算法，对建设工程项目设计文件进行自动审查，具备文件上传、在线查看、在线智能审查、在线批注、快速定位、出具审查意见等功能。基于BIM的设计成果智能审查应实现二三维联审。

- 数字孪生建筑产业互联网平台

应用场景：应用于快速搭建高精度、轻量化的3D虚拟场景，适用于建筑设计、施工、运维、销售、智慧城市等多个领域。

技术说明：通过将CAD图纸转化为BIM模型数据，再将BIM模型数据、业务数据通过组织化处理，结合实时渲染引擎技术、音视频解码传输技术，将数字资产转化为支持多人互动的云计算虚拟孪生空间。

- 智能生产

- 工厂数字化管理平台

应用场景：适用于制混凝土部品部件、钢结构部品部件、混凝土模块、箱式钢结构模块、装饰装修部品部件、幕墙等工厂生产的数字化管理。

技术说明：深度融合网络通信技术，主要集成BIM设计、制造执行系统、供应商管理系统、高级计划与排程、仓库管理系统、运输管理系统等应用系统和现场工厂智能设备装配信息，实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、运输流程管理、车辆调度管理等功能，满足生产数据、资料、业务和工作流程的需要，有利于工厂产品生产制造的全生命周期实现数字化管控、精益化管理。

典型案例：睿住住工混凝土预制构件MES-智造执行管理系统。

- 智能生产技术

- 预制混凝土部品部件智能生产技术

应用场景：适用于建设工程项目预制混凝土部品部件的生产。

技术说明：采用自动化钢筋加工设备，根据系统BOM数据，自动加工预制构件受力钢筋、桁架钢筋。混凝土输送采用鱼雷罐运输，通过布料机浇筑构件混凝土，同时模台根据流水节拍流转至养护窑。构件生产采用了智能化的生产加工系统和管理系统，提高了生产效率。

典型案例：睿住住工钢筋生产线和预制构件生产线。

- 混凝土模块的智能生产技术

应用场景：适用于建设工程项目混凝土模块的生产。

技术说明：集成机器人、高精度定位机，形成混凝土模块化智能生产线，提高模块化建筑的生产效率和质量。智能生产线可实现钢筋自动上料、混凝土智能浇筑、物料自动上料等功能；性能指标的自动化质检，并与智能化工厂数字化管理平台对接；具有适合装修场景的机器人设备，实现装修关键环节的自动化施工。

典型案例：装配式工厂自动化产线成套设备；广东毅博预制建筑科技有限公司混凝土模块化生产线。

- 钢结构模块智能生产技术

应用场景：适用于钢结构模块化建筑的模块单元生产。

技术说明：基于集成机器人、高精度变位机、人机交互设备等智能装备，利用机器人控制、智能分析感知系统、机器视觉等技术，实现钢结构模块单元的自动上下料、搬运、焊接、喷涂、质检、无人仓储等全过程一体化、智能化生产，提高钢结构模块单元的生产效率和质量。

典型案例：佛山市筑建集成房屋科技有限公司、广东东方广厦模块化建筑有限公司钢结构建筑生产线。

- 整体卫浴智能生产技术

应用场景：适用于整体卫浴生产。

技术说明：基于集成机器人、高精度变位机、人机交互设备等智能装备，利用机器人控制、智能分析感知系统、机器视觉等技术，实现整体卫浴产品的自动打码、数控转塔冲压、折弯、抓取、对位、注料、养护成型、自检下线等全过程一体化、智能化生产，提高整体卫浴的生产效率和质量。

典型案例：广东领盛装配式建筑科技有限公司整体卫浴生产线。

- 智能运输仓储技术

- 部品部件运输过程智能化追溯系统

应用场景：适用于工厂部品部件运输过程的追溯管理。

技术说明：运用GPS、GIS、无线通信网络、条形码、RFID等技术，结合部品部件的特点和运输需求，对部品部件的运输过程进行全面的智能化管理和监控。运输过程智能化追溯系统可以实时追踪部品部件的位置和状态，监控运输车辆的运行轨迹和状态，保证部品部件在运输过程中的安全和质量。同时还可以对运输计划、运输路径、车辆调度等进行智能化优化和规划，提高运输效率、减少运输成本、缩短运输时间，降低运输过程中的风险和损失。

- 部品部件生产过程信息化管理系统

应用场景：适用于工厂部品部件生产的数字化编码管理。

技术说明：采用数据库技术、二维码技术，人工智能技术等构建部品部件数字化编码体系，搭建数字化编码管理系统，该系统涵盖了部品部件基本信息（重量、生产时间、尺寸）、生产过程、位置以及其他信息。工厂通过此系统可以有效地进行部品部件的精确追踪、管理和识别，从而优化生产过程、提高生产效率。

三、智能施工

- 工地数字化施工管理平台

应用场景：适用于建设工程项目施工全周期数字化管理。

技术说明：基于BIM、物联网、AI、5G等技术，集成人、机、料、法、环等关键要素，实现施工全过程数字化管理，支持与政府“智慧工地”监管平台数据对接，具备项目进度、质量、安全、环保、物资等多维度协同管理功能。支持平台与政府实名制管理系统、扬尘监测系统等现有市级系统互联互通。

- 施工模拟

应用场景：适用于建设工程项目施工前的施工模拟。

技术说明：应用BIM、专项计算机软件、三维扫描等技术进行施工过程可视化模拟，优化施工组织设计。对重大施工方案进行模拟和优化，对复杂结构进行施工精度模拟及虚拟预拼装，对施工现场材料用量和成本进行模拟和分析，实现施工工序、进度、成本等的精细化管理。

- 施工质量管理

应用场景：适用于建设工程项目的质量管控。

技术说明：建立基于BIM的质量管理清单库和规范库。利用测量机器人、三维激光扫描等技术进行高精度实测实量，数据自动上传并与BIM模型比对。实现质量验评资料在线填报、审批和归档，形成可追溯的质量电子档案。鼓励将质量检查结果与企业的信用评价体系相关联

- 施工安全管理

应用场景：适用于建设工程项目“危大工程”（深基坑、高支模、起重机械）安全风险管理及 “三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律） 行为管理。

技术说明：集成视频监控AI分析、各类传感器，对深基坑、高支模、塔吊等危大工程进行实时安全监测与自动预警。通过视频监控及AI识别技术对于现场危险源及工人违规行为进行识别。利用VR/AR技术进行安全教育和交底。建立安全隐患排查整治线上闭环流程。安全监测预警信息需分级实时推送。

- 施工人员管理

应用场景：适用于建设工程项目建筑工人进出、教育、资质管理。

技术说明：基于人脸识别、物联网定位等技术，实现工人的实名制考勤、工时统计、岗位资质核验、安全行为监控、人员轨迹追踪等。建立产业工人电子档案库，记录其技能培训、从业经历、特种作业证书、信用评价等信息。支持线上安全教育、技术交底和考核。人员管理数据与政府实名制管理系统保持同步，满足监管要求。

- 施工现场材料管理

应用场景：适用于建设工程项目物料管理，重点解决预制构件、机电、装修材料的追溯与损耗控制。

技术说明：应用物联网技术（RFID、二维码）对进场主要建材进行身份标识，实现从采购、进场验收、抽样送检、仓储、领用到使用的全过程追踪。利用地磅系统、图像识别技术自动进行材料进场数量验收。通过BIM模型提取材料计划用量，与实际消耗量进行对比分析，监控材料损耗。鼓励对纳入《佛山市绿色建材目录》的材料进行重点标识与溯源。支持与本地绿色建材生产供应商的信息系统对接，优化供应链。

- 施工机械管理

应用场景：适用于建设工程项目施工机械管理。

技术说明：为大型施工机械（塔吊、施工电梯、起重机、挖掘机等）加装智能监控终端，实时采集运行数据（运行时间、载荷、幅度、风速、倾角等），监控设备运行状态、安全性能及工作效率。实现设备巡检、维修、保养计划的线上提醒与记录。智能调度设备资源，提高设备利用率。

- 工程数字档案管理

应用场景：适用于建设工程项目建设过程档案的数字化管理。

技术说明：基于云计算平台，利用人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）等技术，构建统一的工程项目数据资源中心。对建设全过程中产生的各类结构化与非结构化工程资料（如设计图纸、变更签证、检测报告、质量验收记录、现场影像、传感器数据等）进行快速采集、上传、入库和集中存储管理。具备智能采集、自动分类及归档、智能审批、协同处理、智能检索等功能。

- 施工环境管理

应用场景：建设工程项目施工过程的环境监测。

技术说明：集成扬尘（PM2.5）、噪声、风速、风向、温湿度等环境监测传感器，实时采集现场环境数据。设置超标阈值，自动触发喷淋降尘联动控制。对施工用水、用电进行分项计量与统计分析，促进节能降耗。环保管理成效可与文明施工评价挂钩。

- BIM计量计价

应用场景：适用于建设工程项目算量造价管理。

技术说明：将BIM模型与工程量清单、定额库、市场价格信息相关联，通过高精度模型对建筑项目进行全过程的信息化管理和控制，实现项目工程量的计量与计价工作。

四、建筑产业互联网

- 工程项目管理产业互联网平台

应用场景：适用于建设工程项目的全过程数字化管理。

技术说明：依托大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，整合建筑产业链上下游资源，通过实时连接与智能匹配，对工程设计、采购、生产、施工及运维全阶段要素进行数字化集成。平台支持信息协同共享、多方联动决策与风险智能预控，实现项目全过程精准管理与高效赋能。平台适配《佛山市房屋建筑项目智能建造水平评价指引》和《佛山市市政基础设施工程智能建造水平评价指引》的要求，强化BIM技术应用、建筑机器人协同作业及智能装配一体化管理。平台应包含数字设计、智能采购、构件生产、机器人施工、智慧运维等功能模块，支撑佛山“工业化建造+可选择硬装+全自主家居”的装配式建筑方案落地。

典型案例：

1.顺德建筑机器人应用示范区项目：依托博智林机器人集群，实现多款建筑机器人在主体结构、装饰装修等阶段的联动作业与数据互通；

2.佛山市智能建造试点项目：如佛山诚通纸厂商住项目，应用AI实测、BIM建模与打磨机器人一体化施工，实现粉尘控制、质量提升与工时优化；

3.南海建筑产业集聚区平台：集成“1+4+X”产业体系，打通设计、施工、金融与智能家居产业链，支持模块化构件生产与装配化装修；

4.佛山市装配化装修管理平台：依托《佛山市居住建筑室内装配式装修技术导则》，提供“拆旧换新”与全屋定制的一站式解决方案。

- 工程物资互联网平台

- 建筑机器人及智能装备共享平台

应用场景：适用于建设工程项目中建筑机器人、智能升降机、高空作业车等智能化装备的在线租赁与协同调度。

技术说明：依托云计算、物联网和数字孪生技术，平台整合佛山市智能建造补充定额标准，实现设备台班计价、能耗监测与跨项目智能调度。功能包括：建筑机器人专项租赁与使用培训；设备实时定位、运行状态监控与故障预警（通过RFID和传感器实现）；远程健康管理、维保服务与融资租赁支持；信用评价体系（对接佛山建筑企业诚信加分机制）。

- 装配式构件与周转材料循环利用平台

应用场景：适用于预制构件、模具、支撑系统等可循环物资的共享与租赁，支持佛山市装配式产业融合需求，覆盖新建项目、旧城改造、人才安居房及工业厂房建设等领域。

技术说明：平台基于区块链、物联网和数字孪生技术，构建全生命周期可追溯的循环利用体系。对接佛山绿色建材电子商城与“无废城市”数据库，提供带量采购与跨境贸易支持。利用RFID/二维码标识物资身份，实时追踪材料来源、使用次数、损耗状态及碳足迹数据。支持“拆旧换新”模式，企业提供旧房改造中的橱柜、卫浴回收与再制造服务。

应用案例：广东粤构绿色新型产业制造项目；睿住建筑科技装配式构件生产与空间解决方案。

- 绿色建材与智能家居产品信息平台

应用场景：适用于建筑材料与智能家居产品的全链条信息评价、动态监管与智能采购。

技术说明：平台融合物联网、大数据、区块链与人工智能技术，构建覆盖产品全生命周期的一站式数字化服务体系。重点实现功能包括：对接《佛山市绿色建材基本要求》及绿色建材产品认证体系，为建材企业提供线上申报、专家评审、目录公示一站式服务；通过佛山市绿色建材电子商城，为采购方提供在线比价、一键采购、供应链金融等服务，支持政府集采与市场化交易，引入带量采购模式降低采购成本；整合智能家居与建材产业链资源，支持“拆旧换新”与全屋定制解决方案，开放API接口接入智能家居品牌（如美的、箭牌家居），实现跨设备互联与场景联动（如安防、照明、适老化改造）。

应用案例：佛山市绿色建材电子商城；佛山市“家居焕新”惠民服务平台。

- 建筑劳务管理互联网平台

应用场景：适用于佛山市房屋建筑与市政工程项目建筑工人的招录、培训、考勤、薪酬发放、技能认证与纠纷调解的全过程数字化管理。

技术说明：平台依托物联网、区块链、云计算与人工智能技术，构建“招工-用工-育工-管工”全链条闭环管理体系，。工人安全管理方面，通过人脸识别、智能安全帽、可穿戴设备等技术实现工人刷脸进出工地、无感考勤与轨迹追踪，实时监控工人健康状态与作业环境风险。工人信息管理方面，建立建筑产业工人电子档案库，记录人员技能培训、从业经历、特种作业证书、信用评价等信息。工人培训方面，接入佛山市智能建造产业人才基地资源，提供装配式施工、机器人操作等线上课程与VR实训模块，支持线上安全教育、技术交底和考核。平台对接佛山市建筑工人实名制管理系统，满足相关部门监管要求。

典型案例：佛山市智慧工地实名制管理平台；中铁建设佛山二院新院区项目劳务管理系统。

- 检测信息云服务平台

应用场景：适用于建设工程质量检测、环境监测（大气、水质）、工业产品质量检验等领域的全过程智能化管理，支撑佛山市智能建造试点、绿色建材认证与“无废城市”建设需求。

技术说明：平台融合物联网、云计算、大数据与区块链技术，构建“端-边-云”协同的检测数据治理体系。通过物联网传感器实时采集检测数据，支持建设工程现场检测（如基桩钻芯、混凝土强度）与环境监测。基于云计算架构（IaaS/PaaS/SaaS）实现海量检测数据的分布式存储与计算，支持并发访问与PB级数据管理。

应用案例：佛山市生态环境政务数字化管理平台；南海区建设工程质量“数字防线”。

- 数字孪生建筑产业互联网平台

应用场景：适用于佛山市大型公共建筑、产业园区及智慧工地的一体化综合管理，支撑空间能耗优化、设备协同调度与安全智能预警。

技术说明：通过融合数字孪生、物联网与人工智能技术，构建“感知-分析-管控”闭环体系，通过激光扫描、无人机航拍与BIM技术生成高精度三维空间模型，集成物联网传感器，实现空间布局、设备运行与环境数据的实时映射。基于AI算法分析设备使用逻辑、人流密度与能耗规律（如佛山照明产业园通过AI识别高空作业风险），自动调度空调、照明、安防系统。

典型案例：南海空天地一体化社会治理平台。

- 智能建造产业链大数据平台

应用场景：适用于佛山市智能建造全产业链的协同管理、资源调度与政策监管，支撑建筑机器人、智能装配、绿色建材特色产业集群发展，覆盖顺德机器人谷、南海建筑产业集聚区及智能建造试点项目的产业链信息集成需求。

技术说明：依托大数据、区块链与人工智能技术，构建产业链图谱、企业库、资源库体系。纳入智能建造上下游企业（研发、设计、生产、施工、运维），对接佛山供应商白名单与诚信评价体系，动态更新企业资质、产品认证（如绿色建材标识）、机器人应用能力等数据。基于AI算法匹配供需资源，与项目需求、智能家居产品与全屋定制方案。实时监测产业链关键指标，如建筑机器人应用率、绿色建材占比、碳排放强度等，生成智能建造水平评估报告。

典型案例：顺德建筑机器人产业；南海建筑产业集聚区平台。

五、智能建造设备装备

- 智能施工装备

- 智能测量技术

应用场景：适用于建设工程项目测量放线、实测实量、工程验收等场景。
    技术说明：应用激光测量、点云扫描、智能全站仪等工程测量技术，利用智能测量设备辅助实现工程建设项目的高精度测量放线与实测实量。具备快速测量、自动定位、数据实时上传、无纸化作业等特点，支持测量数据的可追溯与分析。通过人工智能算法实现测量数据的自动处理和偏差预警。
    典型案例：三维激光扫描技术在佛山地铁站点工程中的测量应用；智能测量技术在中交一公局佛山诚通纸厂、中建四局工业技术研究中心、佛山大良机器人制造工厂等项目中的施工应用

- 智能机械装备

应用场景：适用于建设工程项目中各类施工作业场景。
    技术说明：通过将传统机械设备与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合，实现设备的智能化升级。具备环境感知、自主决策、智能控制、远程运维等功能。包括智能塔吊、智能施工电梯、智能升降机、无人推土机、智能盾构机、智能运输车、智能碾压设备等。支持设备间的智能协同作业和数据分析优化。

- 高层结构智能施工装备集成平台

应用场景：适用于高层、超高层建筑工程结构施工。
    技术说明：集成钢平台系统、支撑系统、动力及控制系统、模板系统、挂架系统及安全防护系统，采用标准化设计与循环利用方式。其中挂架系统采用轻量化铝制结构，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、可100%回收利用等优点，有效降低平台整体荷载，提升顶升效率。采用步履式顶升系统等顶升方式完成顶升，在平台上集成多种设施设备，包括系列智能施工装备与建筑机器人、物联感知与通信设备、悬挂式布料机、水平运输设备、隔音降噪装置、设备控制与监测平台等，提供如工厂化的作业环境，实现钢筋绑扎、模架顶升、模板安装、混凝土浇筑及其他辅助工序同时作业。

- 混特种建筑材料3D打印设备

应用场景：适用于建设工程项目的复杂造型构件快速原型制作、个性化构件生产及现场原位建造。
    技术说明：基于数字建筑设计、机器人自控系统及智能材料配送技术，采用挤出堆叠工艺实现混凝土的免模板成型。具备自动路径规划、实时质量监测、智能养护等功能，支持现场原位打印与预制装配式打印两种形式。

- 智慧工地装备

- 无人机技术应用

应用场景：适用于建设工程项目进度管理、土方测量、安全巡检、质量检测等场景。
    技术说明：通过搭载多传感器集成系统，实现自动航拍、三维建模、智能识别等功能。支持自动路径规划、避障飞行、数据实时传输与分析，结合人工智能算法实现施工进度自动识别、安全隐患智能预警、工程质量智能检测。

- 高精度定位与导航系统

应用场景：适用于施工现场精确定位、设备导航、人员管理等场景。
    技术说明：采用北斗/GPS高精度定位、UWB室内定位、SLAM自主导航等技术，实现施工现场人机料的精确定位与动态管理。支持设备自动路径规划、避障导航、协同作业调度。

- 建造设备智慧调度系统

应用场景：适用于工程项目现场智能设备的调度与运行管理。
    技术说明：通过BIM、物联网、大数据、人工智能等技术，实现智能设备的智能调度、运行优化、效能分析。支持多设备协同作业、故障预警、预防性维护，具备自学习优化能力。

- 建筑机器人

建筑机器人技术旨在替代建设工程项目中“危、繁、脏、重”人工作业，通过集成多传感器感知、智能决策、精准执行系统，实现自主作业、集群协作与远程监控，提升施工质量、效率与安全性。具体包括但不限于以下类型：

- 智能混凝土浇筑技术

应用场景：适用于建设工程项目中混凝土浇筑的作业场景。

技术说明：混凝土施工类机器人，主要包括智能随动布料机、地面整平机器人、地面抹平机器人、地面抹光机器人用于混凝土浇筑；主要通过运用智能控制、自动布料技术、高精度激光识别测量、实时控制技术、集成智能运动控制算法、GNSS全自动导航控制技术等，利用智能设备减少施工人员，降低人员的作业强度，够实现混凝土地面的高精度平整，达到高精度地面的要求，提升混凝土地面的光整度、密实度、耐磨度等，具有减人工、高质量、高效率智能化等特点。

- 智能装修腻子施工技术

应用场景：适用于建设工程项目中装修阶段腻子施工的作业场景。

技术说明：腻子施工类机器人主要包括腻子打磨机器人、油漆喷涂机器人等，该类机器人主要应用BIM自动路径规划技术 、APP远程操作技术、自主导航技术、智能恒力打磨及吸尘集尘技术、自动停障技术、智能监测技术，精准的喷涂工艺和控制参数，确保涂敷、油漆质量优良稳定，智能恒力控制，精准激光测距，确保打磨质量稳定可靠，具有高效率、智能化、全自动等特点，同时极大减少了喷涂作业产生的油漆粉尘对人体的伤害，将工人从恶劣的工作环境中解脱出来。

- 智能二次面层装饰施工技术

应用场景：适用于建设工程项目中二次面层装饰施工的作业场景。

技术说明：主要包括地坪研磨机器人、地坪漆涂敷机器人等，该类机器人主要应用激光建图技术，自动生成作业路径技术、安全停障技术、自主导航技术等，在该类场景下，能够改善施工作业环境（无尘或者少量灰尘），提高施工效率，具有施工路径均匀连续，施工效果一致性好、工人无需下蹲移动作业，降低劳动强度等特点；同时研磨过程中会同步吸尘集尘，无扬尘作业，减少尘肺病和环境污染，有助于创建文明施工环境；有精准布料的功能，精准控制用量，实现材料的即用即混合，避免了材料提前固化造成材料浪费。

六、智慧运维

- 基于数字孪生技术的智慧运维平台

应用场景：适用于佛山市大型公共建筑、市政基础设施、产业园区及智慧工地等的全生命周期智慧运维管理。

技术说明：平台以佛山市CIM（城市信息模型）基础平台为底座，融合BIM、物联网、云计算与大数据技术，构建集感知、映射、分析、调控于一体的闭环体系。集成佛山全市主要建筑BIM模型、倾斜摄影数据及标准地名地址，通过物联网传感器实时采集设备运行状态、环境参数与能耗数据，实现物理空间与数字模型的动态映射。基于AI算法分析设备全生命周期数据（如故障历史、运行负荷、环境腐蚀因子），自动生成维修维保计划，预警故障风险。打通人员调度、资源配置与交易结算流程，支持“佛治慧”平台联动实现跨部门协同（如住建、水务、交通部门）。

典型案例：佛山CIM基础平台；瀚蓝环境供水管网数字孪生系统；佛北战新数智城产业园。

- 智能家居生态平台

应用场景：适用于佛山市新建住宅、人才安居房、老旧小区改造及全屋智能整装项目，支撑“有家就有佛山造”产业IP与“制造+建造”融合战略落地，覆盖智能家居、适老化改造、智慧社区联动等多元化场景。

技术说明：系统以住宅为载体，深度融合物联网、AI大模型、云计算与区块链技术，构建“1+N”开放生态（1个家庭智能中枢 + N个子系统）。采用华为全屋智能4.0的HarmonyOS主机与美的家庭服务机器人“中枢大脑”双模式，支持跨品牌设备协同。集成AI视觉识别、节律照明系统、紧急报警指纹识别等安防监测管理。支持绿色建材认证、智能建造评价体系数据互通，赋能住宅碳足迹追踪。

典型案例：蒙娜丽莎智能家居体验馆；佛山广电网络4K应用示范小区。

- 建筑产业链数据要素融合应用

应用场景：适用于佛山市建筑产业链上下游企业（如建材供应商、施工企业、设计院所、物业运维公司）的数据资产价值量化、入表登记、质押融资与市场化交易。

技术说明：平台融合区块链、大数据与AI技术，构建“估值、入表、交易、融资”全链条服务体系。基于BIM模型、施工机器人运行数据、构件生产数据等进行资产化交易；企业以数据资产质押获取银行贷款；对接佛山数据要素服务平台，实现数据资产合规登记与价值评估。

典型案例：佛山数据要素服务平台；鼎耀技术BIM数据资产融资。

- 建筑运维阶段监测

- 建筑健康监测

应用场景：适用于历史建筑保护、超高层建筑、大型公共建筑以及老旧小区改造项目的结构健康实时监测与安全预警。

技术说明：通过部署静力水准仪、倾角传感器、裂缝计、振动传感器等物联网设备，实时采集建筑结构的沉降、倾斜、裂缝开裂度、振动频率等关键参数数据；利用LoRa、NB-IoT等低功耗广域网技术或5G网络传输数据至云平台，结合BIM或数字孪生技术，进行可视化展示和精准定位；基于大数据分析和AI算法建立结构健康模型，对数据进行分析处理，建立多维度指标的主体结构安全状态评估方法，相关评价指标包括但不限于裂缝危险性指数、沉降均衡度分析、结构振动固有频率偏移与阻尼比变化，结构刚度退化或节点松动等，同时结合超声波、红外热成像等技术对材料性能退化进行评估，并采用AI算法融合多源数据，输出量化安全评分，实现趋势预测与异常诊断。在此基础上，构建多级多层次预警指标体系，根据风险严重性与紧急程度划分预警等级，并制定与之匹配的应急方案，高预警级别将自动联动相关应急平台，启动人员疏散和紧急加固程序。最终，形成一套高效的“监测、评估、预警、处置”闭环管理体系，实现对建筑结构安全的实时感知、精准评估和快速响应。

典型案例：广东智云工程科技的结构健康监测软硬件一体化系统平台。

- 设备设施运维管理

应用场景：适用于商业综合体、医院、学校、数据中心以及各类公共建筑的暖通空调、给排水、电气、电梯、消防系统等关键设备的智能化运维。

技术说明：通过设备内置传感器或外加物联网监测终端，实时采集设备的运行电流、电压、温度、水压、运行时长等状态数据；应用预测性维护模型（如PHM技术）分析设备运行数据，预测潜在故障（如轴承磨损、制冷效率下降），并生成维护工单；支持远程控制和程序化自动调节；集成二维码或RFID技术，方便巡检人员移动打卡、记录运维信息。

应用案例：佛山大学信息化运维项目；南海区桂城街道智慧路灯。

- 建筑能耗监控管理系统

应用场景：适用于各类建筑的能源审计、节能改造、室内环境品质提升，特别是政府办公楼、大型商场、星级酒店、绿色建筑认证项目等。

技术说明：利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对供水、供电、燃气采暖等建筑各类能源系统运行参数的实时监控、统计分析。部署智能电表、水表、燃气表、温湿度传感器、CO₂浓度传感器、PM2.5传感器、照度传感器等，实时监测能耗和环境参数；基于大数据技术对能耗数据进行分项计量、趋势分析、能效对标和节能潜力诊断等。

应用案例：申菱环境高新区智造基地研发大楼项目通过国家“零能耗建筑”运行认证。

七、智慧监管与服务

- 工程项目智慧监管平台

应用场景：适用于政府主管部门、建设单位对建设工程项目全周期的监督管理。

技术说明：利用BIM、大数据、人工智能等技术，对建设工程项目的数据进行采集、存储、分析、预警，形成数据资源库，为办事中心政务“一网通办”、监管中心业务“一网统管”、决策中心决策“一网总览”等监管场景提供数据支撑，通过数据融合、业务集成提高监管效率。

- 施工现场数字化监管技术

应用场景：适用于政府主管部门、建设单位对建设项目的工程质量、施工安全、现场环境的监管。

技术说明：利用5G通信、高清视频监控、物联网、人工智能等技术，对施工现场起重机械、重大危险源、特种作业人员、关键工序、噪声和扬尘等情况进行立体式、广覆盖、全方位的监测，具备远程实施监管、远程技术指导、人脸自动识别、隐患自动预警等功能，有效提升监管效率。

- 施工质量智能检测技术

应用场景：适用于建设工程项目施工过程的质量检测。

技术说明：基于智能检测设备、物联网、5G、先进检测技术、人工智能等技术，实现建设工程项目施工过程中智能化的数据采集、数据处理和交互以及成果评估，并能够及时输出整改报告和图纸，实现对质量检测工作的远程管理，帮助及时发现和改正施工质量问题，提升施工过程质量管理水平，解决施工过程质量检测效率低下、现场人工测量精度较低、传统质量检测数据难以共通等问题。数据对接工地数字化管理平台，对数据进行处理、存储、分析，根据相关规范要求指标作出相应量化评价和预警。

- 施工安全智能监测技术

应用场景：适用于建设工程项目施工过程的结构安全监测，以及基坑、边坡、高支模等安全监测。

技术说明：基于传感器、物联网、5G、先进检测监测技术等，通过监测结构安全控制参数在一定期间内的量值及变化，并根据监测数据评估或预判结构安全状态，为必要时采取相应控制措施提供参考，保障结构安全；对基坑支护结构的内力和位移、基坑底部及周边土体位移、周边建筑物的位移、周边管线和设施的位移及地下水状况等内容，对边坡变形、应力、振动、水文等内容，以及对高支模的立杆倾斜、模板沉降、立杆水平位移、压力等内容进行安全监测，及时预警危险源，避免发生安全危险。监测数据对接工地数字化管理平台，对监测数据进行处理、存储、分析，根据相关规范要求指标作出相应量化评价和预警。

- MR虚拟验收

应用场景：适用辅助项目施工质量验收。

技术说明：利用MR、BIM、图像识别等技术，通过将虚拟模型映射到专用设备中，对比虚拟模型与现场实体，辅助完成施工质量验收工作。